- 主要标的信息

| 序号 | 名称 | 品牌 | 原产地和制造商/服务承接企业名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 （人民币/元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P2.5 | 小牛电子 | 北京小牛电子科技有限公司 | 型号：CD-TV2.5RGB 1.1.1 像素点间距 ：2.5mm 1.1.2 单面屏幕尺寸 宽×高≥11.84×6.72m；净显示面积≥79.564平方米；单面屏幕分辨率≥4736×2688 1.1.3 模组要求：模组间间隙：≤0.1mm，模组间相对错位值：≤1%； 像素中心距相对偏差等级，符合SJ/T 11141-2017要求，错位等级≤1%； 1.1.4 亮度要求：亮度≥500cd/㎡，支持软件0-100%调节，发光点中心距偏差≤1%，亮度均匀性≥99%，对比度≥5000:1； 1.1.5 灰度等级：支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置，0-100%亮度时，8-16bit任意灰度设置； 水平视角≥160°，垂直视角≥140° 1.1.6 视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°； 1.1.7 功耗：单模组最大功耗：＜25W，休眠功耗＜25W/㎡，最大功耗：＜500W/㎡，平均功耗：＜150W/㎡； 色温：2000-13000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%等多档电平白场调节，色温误差＜100K； 1.1.8 刷新率： ≥3840HZ； 1.1.9 IP防护等级：依据GB/T4208-2017国家标准，产品防尘达IP4X等级要求，防水不低于IPX3等级要求 1.1.10 设备绝缘：依据GB4943.1-2011信息技术设备安全标准进行机械强度试验，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥7mm； 1.1.11 逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失≤10% 1.1.12纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画面延时＜100ns，画面信噪比>60dB； 1.1.13 为保障色彩呈现，所投屏体依据CESI/TS 011-2018认证标准和技术要求，符合色彩品质A级评定。 1.1.14 为保障绿色健康，所投屏体依据CESI/TS 009-2018认证标准，符合绿色健康A级评定。 1.1.15 所投屏体依据CESI/TS 006-2020认证标准，符合8K超高清显示评定。 1.1.16所投屏体依据产品碳足迹核查依据标准ISO14064-3:2019，满足产品碳足迹符合标准ISO14067:2018的要求。 | 79.3 | ¥9,000.00 | ¥713,700.00 |
| 2 | LED透明屏 | 小牛电子 | 北京小牛电子科技有限公司 | 型号：CD-P3.9RGB 2.1.1 物理点间距：3.9-7.8mm 2.1.2 灯珠 正发光SMD 2.1.3 通透率：62% 2.1.4 亮度：4000cd/平米 2.1.5刷新率：3840HZ； 2.1.6防护等级：IP30 2.1.7发光点颜色： 1R+1G+1B 2.1.8 屏体重量： 10kg/㎡ 2.1.9 屏体厚度 ：78mm 2.1.10 最大功耗 ：800W/㎡ 2.1.11 驱动方式： 1/8扫描 2.1.12 灰度等级 ：14bit 2.1.13 平均无故障时间： 10000小时 2.1.14 寿命： 10万小时 2.1.15 模块拼接间隙： 1mm； | 53.5 | ¥5,000.00 | ¥267,500.00 |
| 3 | 发送卡 | 小牛电子 | 北京小牛电子科技有限公司 | 型号：EX-902D 3.1.1 输入 1*3.5音频、1*HDMI及1*DVI； 3.1.2 输出 6路网传（传输距离100米）； 3.1.3 最大带载像素 230万，带载分辨率2048x1152或1920*1200； | 24 | ¥2,700.00 | ¥64,800.00 |
| 4 | 接收卡 | 小牛电子 | 北京小牛电子科技有限公司 | 型号：CD-7512 4.1.1 单卡最大带载 512×512 像素，最多支持 32 组 RGB 并行数据。采用16 个标准的 HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 支持逐点亮色度校正：配合调试软件和校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 支持普通修缝，可在对应调试软件上进行修缝，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 | 199 | ¥350.00 | ¥69,650.00 |
| 5 | 拼控处理器 | 小牛电子 | 北京小牛电子科技有限公司 | 型号：CD-H2 1.输出口支持230万像素内自定义分辨率，最宽2048点，最高1920点； 2.LED多窗口拼接器，所有窗口任意拼接、跨屏、叠加、漫游、缩放； 3.支持直切与淡入淡出，绝无黑屏、卡顿； 4.单一输出口最多4个画面；单一输入板卡最多8个画面； 5.杜绝拼接错位和不同步现象； 6.单张板卡可支持多种信号混搭； 7.最多可支持200个模式；24×365不间断工作等 5.1.2 支持多窗口多图层显示、窗口漫游、自由拼接 5.1.3支持8路HDMI输入、4路HDMI2.0输入、8路DVI输出； 5.1.4 支持画面调整色调、对比度、饱和度、亮度补偿和精确的颜色调节； 5.1.5 支持每路输入信号独立裁剪、缩放和 EDID 管理； 5.1.6 支持DVI、HDMI、DP、SDI、VGA、IP等多种输入接口； 5.1.7 支持HDMI2.0、DP1.2、12G-SDI接口，最大4096×2160@60Hz输入； 5.1.8 支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术； 5.1.9 支持千兆网口输出、万兆光纤输出、DVI视频输出、HDMI视频输出； 5.1.10 支持预监回显板卡，可输出信号源的预览画面和设备输出的回显画面； 5.1.11支持设备自检及在线硬件监测； 5.1.12支持双电源备份、输出信号冗余备份； 5.1.13 支持温度报警、断线提醒、电源监控等 | 6 | ¥28,200.00 | ¥169,200.00 |
| 6 | 智能配电系统 | 小牛电子 | 北京小牛电子科技有限公司 | 型号：XL-3100 6.1.1 三相配电：系统功率 80KW； 6.1.2 具有过载、过流、过载保护； 6.1.3通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 6.1.4 通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 6.1.5通过PLC可设定任意时间关闭计算。 | 6 | ¥6,100.00 | ¥36,600.00 |
| 7 | LED屏体外框结构 | 小牛电子 | 北京小牛电子科技有限公司 | 型号：定制 7.1.1 根据用户现场定制 | 93 | ¥1,200.00 | ¥111,600.00 |
| 8 | AR视频服务系统 | HYMT | 北京华宇铭通科技有限公司 | 型号：Render-AR1000 8.1.1CPU八核八线程,64G高速内存,32G专业图形适配器显示卡X2,2T M.2高速固态硬盘, DP1.2×4输出配置 8.1.2支持四通道4K-DP输出或自定义混合配置 8.1.3支持多通道同步拼接.多屏幕自由组配；支持超大屏幕点对点拼接，多屏幕同步管理和异型屏幕创意显示； 8.1.4多屏幕同步管理和异型屏幕创意显示；支持DXVA视频硬解及多线程软解技术，支持Directx渲染及全程GPU硬件特效技术； 8.1.5 空间校准：毫米级精度的空间校准结果，通过LED 屏幕显示点阵序列校准； 8.1.6 追踪校准：可在空间校准流程中同时完成，无需测量距离等复杂的坐标轴位置标定过程 8.1.7 文件自动生成： 通过网格的方式进行镜头校准，避免拍摄时由于镜头的非线性变化带来的镜头畸变，同时可以自动生成镜头文件 8.1.8 轨迹数据录制 镜头运动轨迹以及聚焦，变焦数据录制功能，使用户能够记录软件中显示的任何字段或属性，并将其转换为行业标准格式，导出到外部应用程序 8.1.9 集群渲染 ：利用虚幻引擎的高保真实时图形进行扩展，渲染工作负载分配 8.1.10 延时校准： 输出画面的时间到采集回媒体服务器的时间进行计算，使拓展输出画面的时间拟合LED显示画面的时间 8.1.11 读头类型： LED红外灯双侧下部打光，开放式结构，反射光采集，认假率（FAR）:≤0.0001%（安全等级最高时）拒真率（FRR）:≤0.01 %（安全等级最高时） 8.1.12 识别功能 ：注册、比对、删除、信息保存，1：1≤0.3秒（后端比对）1：N（N=5000）≤0.5秒（后端比对） 8.1.13 应用管理 不少于500个用户，三色指示灯（红蓝绿），连接上位机可自动识别控制功能，无需安装驱动程序 | 1 | ¥68,000.00 | ¥68,000.00 |
| 9 | XR空间结构支撑系统-立面支撑结构及顶部结构 | HYMT | 北京华宇铭通科技有限公司 | 型号：HYMT-定制 1.亚毫米级空间定位板块 2.可对虚拟环境中的内容进行展示 3.实时驱动和控制虚拟仿真情景4.50*100方钢结构，壁厚3mm； | 2178.75 | ¥400.00 | ¥871,500.00 |
| 10 | XR空间结构支撑系统--地面结构一 | HYMT | 北京华宇铭通科技有限公司 | 型号：HYMT-定制 1.亚毫米级空间定位板块 2.可对虚拟环境中的内容进行展示 3.实时驱动和控制虚拟仿真情景4.50*100方钢结构，壁厚3mm | 650.13 | ¥400.00 | ¥260,052.00 |
| 11 | XR空间结构支撑系统--地面结构二 | HYMT | 北京华宇铭通科技有限公司 | 型号：HYMT-定制 1.亚毫米级空间定位板块 2.可对虚拟环境中的内容进行展示 3.实时驱动和控制虚拟仿真情景4.50*100方钢结构，壁厚3mm | 75.25 | ¥400.00 | ¥30,100.00 |
| 12 | XR空间结构支撑系统--地面结构三 | HYMT | 北京华宇铭通科技有限公司 | 型号：HYMT-定制 1.亚毫米级空间定位板块 2.可对虚拟环境中的内容进行展示 3.实时驱动和控制虚拟仿真情景4.50*100方钢结构，壁厚3mm | 175 | ¥400.00 | ¥70,000.00 |
| 13 | XR空间结构支撑系统--地面结构四 | HYMT | 北京华宇铭通科技有限公司 | 型号：HYMT-定制 1.亚毫米级空间定位板块 2.可对虚拟环境中的内容进行展示 3.实时驱动和控制虚拟仿真情景4.50*100方钢结构，壁厚3mm | 409.5 | ¥400.00 | ¥163,800.00 |
| 14 | XR空间结构支撑系统--地面结构五 | HYMT | 北京华宇铭通科技有限公司 | 型号：HYMT-定制 1.亚毫米级空间定位板块 2.可对虚拟环境中的内容进行展示 3.实时驱动和控制虚拟仿真情景4.50*100方钢结构，壁厚3mm | 79.19 | ¥400.00 | ¥31,676.00 |
| 15 | XR空间结构支撑系统--地面LED屏钢化玻璃 | 某机体 | 某机体（北京）传媒科技有限公司 | 型号：MJT-定制 9.7.1 6+6超白钢化夹胶玻璃镜 | 46 | ¥150.00 | ¥6,900.00 |
| 16 | 空间造景体系---顶部镜面不锈钢 | 某机体 | 某机体（北京）传媒科技有限公司 | 型号：MJT-定制 10.1.1定制。顶部镜面不锈钢，1.5mm厚304镜面不锈钢 | 408.23 | ¥250.00 | ¥102,057.50 |
| 17 | 空间造景体系---地面钢化镜面 | 某机体 | 某机体（北京）传媒科技有限公司 | 型号：MJT-定制 10.2.1定制。地面钢化镜面，5+5超白钢化玻璃镜 | 315.9 | ¥300.00 | ¥94,770.00 |
| 18 | 空间造景体系---墙面木饰面贴膜 | 某机体 | 某机体（北京）传媒科技有限公司 | 型号：MJT-定制 10.3.1定制。墙面木饰面贴膜，黑色植绒防水墙纸 | 253.95 | ¥360.00 | ¥91,422.00 |
| 19 | 空间造景体系---立面镜面不锈钢 | 某机体 | 某机体（北京）传媒科技有限公司 | 型号：MJT-定制 10.4.1定制。地面镜面不锈钢，1.5mm厚304镜面不锈钢 | 45.26 | ¥250.00 | ¥11,315.00 |
| 20 | 空间造景体系---立面钢化镜面 | 某机体 | 某机体（北京）传媒科技有限公司 | 型号：MJT-定制 10.5.1定制。立面钢化镜面，5+5超白钢化玻璃镜 | 48.6 | ¥300.00 | ¥14,580.00 |
| 21 | 内容制作-虚拟场景模型建模 | 某机体 | 某机体（北京）传媒科技有限公司 | 型号：MJT-定制 1.1整体设计：根据设计方案与展示需求，搭建虚拟场景模型 1.2灯光渲染：设计灯光效果、渲染效果 1.3路径设计：模拟虚拟漫游路径 1.4展示设计：场景展示内容效果模拟 | 1 | ¥33,000.00 | ¥33,000.00 |
| 22 | 内容制作-虚拟场景模型空间布局 | 某机体 | 某机体（北京）传媒科技有限公司 | 型号：MJT-定制 2.1整体设计：根据设计方案与展示需求，进行虚拟场景模型布局 2.2空间设计：空间布局渲染 2.3空间设计：场景空间改造条件分析，已提供分析说明文件 2.4动线设计：多入口动线设计模拟，已提供动线说明图 | 1 | ¥11,000.00 | ¥11,000.00 |
| 23 | 内容制作-空间效果图设计 | 某机体 | 某机体（北京）传媒科技有限公司 | 型号：MJT-定制 3.1整体设计：空间整体效果体现元宇宙概念，具有科技感、未来感、沉浸感 3.2概念设计：具有鲜明的设计语言与风格，满足展示多种体验内容 3.3空间设计：已提供效果设计图 | 1 | ¥13,000.00 | ¥13,000.00 |
| 24 | 内容制作-空间图纸深化设计制作 | 某机体 | 某机体（北京）传媒科技有限公司 | 型号：MJT-定制 4.1深化设计：提供地面设备位置图，平面图、立面图 4.2深化设计：提供立面设备位置图，平面图、立面图 4.3深化设计：已提供天花设备位置图，平面图、立面图 4.4深化设计：提供XR空间结构支撑系统结构图：地面，立面及顶部 4.5深化设计：节点图 4.6深化设计：提供空间造景体系平面图 | 1 | ¥16,500.00 | ¥16,500.00 |
| 25 | 内容制作-数据墨石 | 某机体 | 某机体（北京）传媒科技有限公司 | 型号：MJT-定制 5.1概念设计：动态展示图书馆智慧数据，具有艺术性、设计性，整体设计概念与图书馆相吻合，具有内涵共同性。符合当前人工智能技术生成内容的设计趋势。 5.2数据设计：了解图书馆相关智慧化系统，并选取对应数据进行可视化处理。根据数据情况提供数据更新规则 5.3模型设计：利用数据进行可视化，将抽象数据转化成具有意味性的视觉图形或对象。对于不同的数据类型，设计不同的模型形象。已提供模型设计图。 5.4动态设计：模拟数据更新产生的可视化动态变化。 5.5生成设计：制定明确的图像生成规则以及数据控制内容 5.6展示效果：支持本展项展示效果示意，可直观了解本展项的呈现效果。 5.7展示内容：数据生成可视化实时程序，可视化动态生长变化演示视频，不低于160秒，格式MP4/AVI/MOV等。 | 1 | ¥1,170,000.00 | ¥1,170,000.00 |
| 26 | 内容制作-知识可视化 | 某机体 | 某机体（北京）传媒科技有限公司 | 型号：MJT-定制 6.1概念设计：以动态影像的内容形式丰富图书馆知识服务与知识传播的渠道与方式，以艺术化的方式，从视觉表达特征出发为读者展示书籍中的知识与文化。 6.2 主题策划：满足图书馆多种使用需求，策划使用场景与展示主题，提供主题描述。 6.3 展示效果：支持本展项展示效果示意，可直观了解本展项的呈现效果。 6.4 展示模式：满足知识可视化内容在展示界面中独立展示，满足内容在多个不同尺寸的展示界面中联动展示。 6.5展示内容：多主题知识可视化视频内容，展示时长不少于900秒，格式MP4/AVI/MOV等。 | 1 | ¥570,000.00 | ¥570,000.00 |